SCORPION 

Z4120C / Z6020C / Z8020C

Painel de Alarmes

Manual do Usuário

Obrigado por escolher este painel de alarmes. Os produtos da Micron são fabricados dentro normas internacionais de controle de qualidade. Nós temos consciência da importância de projetar e fabricar produtos altamente confiáveis e de fácil manuseio. Você pode descansar sossegado tendo a certeza que nós pensamos em todas as coisas para assegurar sua completa paz de espírito.
Índice-


Teclado
3
Led ‘Status’
3
Led ‘Mains’
3
Led ‘Armed’
3
Pânico
4
Emergência Médica
4
Alarme de Incêndio
4
Códigos dos usuários
5
Inserindo, Trocando ou Apagando um código
5
Armando o sistema
6
Armando isolando setor(es)
6
Desarmando o Sistema
7
Opções de Armar Noturno
7
Armando e Desarmando via Telefone
8
Armando
8
Desarmando
8
Nitewatch (Se conectado)
9
Comandos “Mantenha Pressionado”
9
Acertando o horário do relógio
9
Acertando o horário de auto-arme
10
Modo discadora (Follow Me)
10
Reset do sensor de fumaça
11
Anunciador de presença ( Chime )
12


Usando o painel de Alarmes Scorpion Z4120C / Z6020C / Z8020C

Teclado


O Z4120C / Z6020C / Z8020C se comunica através dos bips do teclado.  Durante o processo de armar o teclado emitirá bips durante o tempo de saída. Este é o aviso de “saia agora”.  Scorpion armará após acabar o tempo de saída. No processo de entrada o teclado emitirá bips durante o tempo programado. Se um código válido for digitado durante este período o painel será desarmado e emitirá dois bips de confirmação. Um código incorreto digitado será sinalizado por um bip longo. 

Led ‘Status’


O led amarelo “status” é usado para indicar várias condições.





Led Amarelo Aceso:

O sistema está armado ou armando





Led Amarelo Apagado:

O sistema está desarmado





Led Amarelo Piscando:

Alarme, falha no sistema ou função pânico foi ativada


Led ‘Mains’


O led ‘Mains’ acende quando o painel está conectado a rede elétrica, na falta desta o led  ‘Mains’ fica piscando até que a energia seja restaurada e um ciclo de arme/desarme seja executado. O led ‘Mains’ também pisca indicando bateria fraca. Quando a bateria estiver novamente carregada e um ciclo de arme/desarme for executado o led para de piscar.
Led ‘Armed’

O  led ‘Armed’ se acende quando o sistema estiver armado. O led ‘Armed’ pisca se ocorrer um alarme.
Pânico


Pressione as teclas * e #  simultaneamente ativará o alarme. Para cancelar digite um código válido e a tecla #.

[image: image1.wmf]1

1

2

3

4

1

3

+

1

9

1

2

#







Emergência Médica


Pressione as teclas 4 e 6  simultaneamente ativará o alarme. Para cancelar digite um código válido e a tecla #.

[image: image2.wmf]1

#


Alarme de Incêndio


Pressione as teclas 4 e 6  simultaneamente ativará o alarme. Para cancelar digite um código válido e a tecla #.

[image: image3.wmf]2

3

4

1

#


Códigos dos usuários


Scorpion 4120C, Z6020C e Z8020C trabalham com 24 códigos de usuário. Cada código pode ter de 2 a 4 dígitos e podem ser programados em 6 diferentes funções:




Armar/desarmar de um telefone DTMF




Ativar somente uma área (Z8020C apenas)

Programar outros códigos de usuários (Master código )




Somente armar ( Não pode desarmar )




Não envia mensagem a estação de monitoramento




Permissão para isolar setores.

O código do usuário 1 é pré-programado de fábrica como 1234 ( master ).  Este código deve ser trocado por um de sua preferência

Inserindo, Trocando ou Apagando um código

Entre com um código master, pressione as teclas 1+3 simultaneamente (2 bips ), digite o novo código, pressione a tecla #  e pressione a posição do usuário (1 to 15) ( 2 bips ).  Para apagar um código repita o procedimento omitindo o “novo código “.  Para finalizar pressione a tecla  #.

Exemplo.  Para trocar o código 1234 para 1912:

[image: image4.wmf]2

3

4

1

4

5

#


Armando o sistema


Armando rápido



Se programado pressione 1 e #. Para a central Z8020C 1 # armará  Área A e 2 # armará a Área B.

[image: image5.wmf]1

8

#


Usando um código de usuário

Entre com um código válido e pressione #.

[image: image6.wmf]9

1

#



Se todos os setores estiverem fechados o teclado emitirá uma seqüência de três bips durante o tempo de saída e o led amarelo “status” irá acender. Todos os leds dos setores se acenderão, ao final do tempo de saída os leds dos setores se apagarão, o sistema esta agora armado.

Armando isolando setor(es)

Entre com um código válido e pressione * (todos LED’s dos setores se acenderão) pressione os números dos setores a serem isolados (Os leds dos setores selecionados se apagarão), pressione #.


Exemplo: Par armar isolando os setores 4 e 5:

[image: image7.wmf]2

3

4

1

#




Desarmando o Sistema

Entre com um código válido e pressione #.

[image: image8.wmf]ARM

EMERGENCY

NITEWATCH

SAFE

ARMED

 

O teclado emitirá dois bips e o led amarelo  “status” se apagará. Se estiverem piscando o led amarelo “status” e um dos leds dos setores indica que houve violação no setor que esta piscando. O setor que foi violado continuará piscando até o próximo ciclo de arme/desarme.
Se o led amarelo “status” estiver piscando e todos os leds dos setores estiverem apagados, indica que um alarme foi provocado por falha do sistema, pressione 8 9 e # no teclado. A tabela abaixo indica o tipo da falha:




Led do setor 1 piscando

Alarme  causado por pânico, emergência médica ou incêndio



Led do setor 2 piscando

Bateria fraca



Led do setor 3 piscando 

Falta de AC




Led do setor 4 piscando

Falha de comunicação




Led do setor 5 piscando 

Falha da linha telefônica




Led do setor 6 piscando

Sirene cortada ou defeituosa 

Opções de Armar Noturno

Quando você for permanecer em sua residência e deseja armar o painel, será esta opção que deverá ser utilizada, pois ao armar no modo noturno somente os setores externos é que serão armados, isolando os setores interiores, permitindo assim, que você se desloque dentro de sua residência sem a necessidade de desativar todo o sistema de alarme. Existem duas maneiras de armar noturno:

81 # Arma noturno imediato,  desabilitando o tempo de entrada do setor temporizado

82 # Arma noturno imediato,  desabilitando o tempo de entrada do setor temporizado da Área B

91 # Arma noturno temporizado , respeita  o tempo de entrada do setor temporizado

92 # Arma noturno temporizado , respeita  o tempo de entrada do setor temporizado da Área B

[image: image9.wmf]Bip

Bip

2

3

4

1

#

Mantenha

Pressionado

1

7

3

0

#

7

[image: image10.wmf]6

Bip

Bip

2

3

4

1

#

1

4

4

5

#

Mantenha

Pressionado






Para armar imediato pressione   e temporizado pressione

Quando você armar pressionando  (9 1 # ou 9 2 #), durante o tempo de saída o teclado NÃO emitirá sons dos bips exceto se houver algum setor aberto. Ao final do tempo de saída o teclado emitirá 3 bips.

Armando e Desarmando via Telefone

A Scorpion pode ser armada e desarmada por um telefone DTMF. Esta característica deve ser programada pelo instalador. 

Armando 

Faça a ligação de um telefone DTMF, o painel irá atender a chamada após você ouvir dois bips curtos entre  com um código habilitado para armar/desarmar remotamente e pressione a tecla #. Se o processo for completado com sucesso você ouvirá o bips de aviso de saída indicando que o sistema estará armando. Desligue o telefone.

Desarmando

Se programado utilize o mesmo método anterior. Se o processo for completado com sucesso você ouvirá dois.

Nitewatch (Se conectado)

[image: image11.wmf]Mantenha

Pressionado

8

Bip

Bip

2

3

4

1

#

8

1

9

7

6

5

4

#

8

2

5

6

6

3

1

#

5

2

9

2

0

4

8

Se programar um único número pressione aqui a tecla ESTRELA  (*)




Nitewatch é um teclado opcional que pode ser instalado no quarto, onde basta pressionar a tecla ‘ARM’ para armar e desarmar o painel. Se ocorrer um alarme  desarmado o painel somente poderá ser desarmado pelo teclado principal digitando um código de usuário. 

O led ‘Safe’ indica que o sistema pode ser armado e o led ‘Armed’ indica que o sistema está iluminado.

Pressionando com dois dedos nas extremidades da tecla EMERGENCY simultaneamente ativará o pânico.

A intensidade dos leds de iluminação podem ser controladas pressionando somente a extremidade esquerda ( diminuí )  ou a direita (aumenta ). O auto-dimer automaticamente irá diminuir a intensidade dos leds após 60 s da tecla ARM for pressionada.

Comandos “Mantenha Pressionado”


Mantenha pressionada a teclas de comando até ouvir o bip pela Segunda. Esses comandos somente funcionarão se o painel estiver DESARMADO.

Acertando o horário do relógio


Pressione a tecla 6 até ouvir o segundo bip, digite o código master, pressione a tecla # digite a hora em formato de 24 horas, pressione a tecla  #.  


Exemplo: Inserindo o horário de  2:45 ( tarde ).

[image: image12.wmf]ARM

EMERGENCY

NITEWATCH

SAFE

ARMED




Acertando o horário de auto-arme

Pressione a tecla 7 até ouvir o segundo bip, digite o código master, pressione a tecla # digite a hora em formato de 24 horas, pressione a tecla  #.  

Exemplo: Inserindo o horário de auto-arme de 5:30 ( tarde )

[image: image13.wmf]Mantenha

Pressionado

8

Bip

Bip

2

3

4

1

#

8

1

9

7

6

5

4

#

8

2

5

6

6

3

1

#

5

2

9

2

0

4

8

Se programar um único número pressione aqui a tecla ESTRELA  (*)


Quando atingir o tempo de pré-aviso do auto-arme o teclado irá emitir três bips a cada seis segundos, vencido esse tempo o painel iniciará a contagem do tempo de saída. 

Para desabilitar o auto-arme digite 2500 ( programação de fábrica).

Nota: Para programar o auto-arme primeiro certifique-se que o horário do painel está correto.

Modo discadora (Follow Me)

Esta característica permite ao usuário programar o número de telefone, esta função deve ser habilitada pelo instalador.

Pressione a tecla 7 até ouvir o segundo bip, digite o código master, pressione a tecla # digite o numero do telefone, pressione a tecla * (estrela).  Use a tecla # para separar os números se for programar mais que um número, finalizando a seqüência pressionado a tecla * (estrela ).

Exemplo: Programando os telefones para discar l 8197654, 8256631 e 5292048

[image: image14.wmf]6

4

+


AVISO IMPORTANTE: SE SEU PAINEL ESTIVER CONECTADO A UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO NUNCA UTILIZE ESTA FUNÇÃO.

Ao selecionar esta função o painel discará para cada número programado e emitirá um sinal de sirene seguido de uma seqüência de bips que informará, essa qual o setor violado ( setor 3 – 3 bips ), essa seqüência será repetida até que você aperte a tecla * (estrela ) no aparelho telefônico.

Reset do sensor de fumaça

Alguns sensores de fumaça necessitam de reiniciar após uma ativação. Para reiniciar pressione a tecla 7 #. 

Anunciador de presença ( Chime )

Setores programados para esta função emitirão bips durante 5 segundos , somente com o painel desarmado, para ligar ou desligar essa função pressione 7 1 # ou 7 2 #  para Área B.

IMPORTANTE: TESTE SEU SISTEMA DE ALARME SEMANALMENTE.

Número Usuário
Iniciais
Master 


Somente

Armar
Arma 

Telefone
Arma área A ou B
Open/ close
Isola setor  

1








2








3








4








5








6








7








8








9








10








11








12








13








14








15








16








17








18








19








20








21








22








23








24








Micron Security Products Ltd

Scorpion Z4120C/Z6020/Z8020

www.micronsecurity.com
Em caso de dúvidas e assistência técnica

Ligue para sua empresa de segurança.

[image: image15.wmf]1

1

2

3

4

1

3

+

1

9

1

2

#

Distribuidor Autorizado
� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���





� EMBED Visio.Drawing.4  ���














13
14

[image: image16.wmf]#

+

[image: image17.wmf]1

3

+

[image: image18.wmf]2

3

4

1

#

[image: image19.wmf]1

#

[image: image20.wmf]1

8

#

[image: image21.wmf]9

1

#

[image: image22.wmf]2

3

4

1

4

5

#

[image: image23.wmf]2

3

4

1

#

[image: image24.wmf]6

Bip

Bip

2

3

4

1

#

1

4

4

5

#

Mantenha

Pressionado

[image: image25.wmf]Bip

Bip

2

3

4

1

#

Mantenha

Pressionado

1

7

3

0

#

7

_1047562513.vsd

_1049102100.vsd

_1049103631.vsd

_1049106294.vsd

_1049190120.vsd

_1049105564.vsd

_1049103344.vsd

_1047565876.vsd

_1049101956.vsd

_1047582024.vsd

_1047565817.vsd

_1047557383.vsd

_1047558159.vsd

_1047556643.vsd

